Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра «Системы обработки информации и управления»

Отчет

По домашнему заданию №1

По курсу «Сети и телекоммуникации»

Вариант 6

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Группа ИУ5-____

Дейнеко А.В.

"22" октября 2026 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

__Галкин В.А.__

"   "             2026 г.

Москва 2026

# Постановка и метод решения задачи для варианта задания

Имеется дискретный канал связи, на вход которого подается закодированная в соответствии с вариантом задания кодовая последовательность. В канале возможны ошибки любой кратности. Вектор ошибки может принимать значения от единицы в младшем разряде до единицы во всех разрядах кодового вектора. Для каждого значения вектора ошибки на выходе канала после декодирования определяется факт наличия ошибки и предпринимается попытка ее исправления.

| № варианта | Информационный вектор | Код | Способность кода |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1110 | Х [7,4] | Со |

По варианту необходимо для заданной кодовой последовательности выяснить алгоритмы кодирования и декодирования кодом Хэмминга и определить обнаруживающую способность кода.

Код Хэмминга [7,4] относится к корректирующим кодам с кодовым расстоянием d = 3: он обнаруживает любые ошибки кратности до d − 1 = 2 и исправляет любые однократные ошибки. Для кода Хэмминга число информационных разрядов определяется выражением k = n − log2(n + 1); при n = 7 получаем k = 4, число проверочных разрядов r = n − k = 3.

Обнаруживающая способность кода Со определяется как отношение числа обнаруженных ошибок Nо к общему числу ошибок данной кратности, которое определяется как число сочетаний из n (длина кодовой комбинации) по i (кратность ошибки – число единиц в векторе ошибок) – Сin:

Со = Nо / Сin

# Алгоритмы кодирования, декодирования, вычисления обнаруживающей способности кода для ошибок всех возможных кратностей

Операции суммирования в кодах Хэмминга ведутся с использованием исключающего ИЛИ, то есть по модулю 2 (обозначается ⊕).

## Алгоритм кодирования:

Задан информационный вектор 1110 с количеством информационных разрядов k = 4. Длина кодовой комбинации n = r + k = 3 + 4 = 7, где r – число проверочных разрядов, определяемое как r = ⌈log2(n + 1)⌉ = 3.

Позиции кода нумеруются в двоичной системе счисления, начиная с единицы, трехразрядными числами: c111c110c101c100c011c010c001 (в десятичной записи – c7c6c5c4c3c2c1). Проверочные разряды размещаются в позициях, номера которых кратны целой степени двойки: 20, 21, 22, то есть c1, c2 и c4. Оставшиеся позиции c7, c6, c5 и c3 отводятся под информационные разряды: c7 = 1, c6 = 1, c5 = 1, c3 = 0.

Значение проверочного разряда определяется как сумма по mod 2 тех разрядов кода, в номере которых двоичный разряд с соответствующим весом равен единице:

c1 = c3 ⊕ c5 ⊕ c7 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

c2 = c3 ⊕ c6 ⊕ c7 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

c4 = c5 ⊕ c6 ⊕ c7 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

Размещение разрядов в кодовой комбинации (И – информационный разряд, П – проверочный):

| Разряд | c7 | c6 | c5 | c4 | c3 | c2 | c1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | 111 | 110 | 101 | 100 | 011 | 010 | 001 |
| Тип | И | И | И | П | И | П | П |
| Значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Таким образом, получен кодовый вектор v = 1111000, который передается по каналу, подверженному влиянию помех. Это кодовая комбинация кода Хэмминга [7,4] заданного информационного вектора.

## Алгоритм декодирования:

Пусть v – передаваемый кодовый вектор, вычисленный ранее, r – принятый кодовый вектор, который может содержать ошибку. Пусть вектор ошибки равен e = 0000100, то есть искажается разряд c3. Тогда принятая из дискретного канала кодовая комбинация будет иметь вид: r = v ⊕ e = 1111000 ⊕ 0000100 = 1111100.

Для обнаружения и исправления ошибки вычисляется синдром ошибки Eош = ||h3h2h1||. Значение i-го разряда синдрома определяется как сумма по mod 2 тех разрядов принятого кода, включая проверочные, в номере которых вес двоичного разряда совпадает с весом разряда синдрома. Для принятого вектора r = 1111100 (c7 = 1, c6 = 1, c5 = 1, c4 = 1, c3 = 1, c2 = 0, c1 = 0):

h1 = c1 ⊕ c3 ⊕ c5 ⊕ c7 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

h2 = c2 ⊕ c3 ⊕ c6 ⊕ c7 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

h3 = c4 ⊕ c5 ⊕ c6 ⊕ c7 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

Получаем Eош = ||h3h2h1|| = ||011||. Если синдром равен нулю, то принятый вектор является кодовым, и ошибки нет либо она не обнаружена. Если синдром не равен нулю, то принятый вектор не является кодовым, то есть содержит ошибку. При однократной ошибке синдром, записанный в двоичной системе, указывает номер искаженного разряда (таблица синдромов ниже). Здесь 0112 = 3, следовательно, искажен разряд c3.

Для исправления ошибки необходимо инвертировать разряд c3. Получаем r = 1111000, откуда, выделяя информационные разряды c7c6c5c3, получаем исходный информационный вектор 1110.

Таблица синдромов для кода Хэмминга [7,4]:

| Вектор ошибки e | h3 | h2 | h1 | Искаженный разряд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000001 | 0 | 0 | 1 | c1 |
| 0000010 | 0 | 1 | 0 | c2 |
| 0000100 | 0 | 1 | 1 | c3 |
| 0001000 | 1 | 0 | 0 | c4 |
| 0010000 | 1 | 0 | 1 | c5 |
| 0100000 | 1 | 1 | 0 | c6 |
| 1000000 | 1 | 1 | 1 | c7 |

## Алгоритм вычисления обнаруживающей способности кода:

Обнаруживающая способность кода дает представление о том, с какой долей вероятности при наличии ошибки в принятом векторе r мы сможем обнаружить этот факт и запросить повторную отправку сообщения. В отличие от корректирующей способности кода, которая характеризует возможность указания конкретных разрядов, в которых произошла ошибка, и, соответственно, их исправления.

Исходя из определения, для вычисления обнаруживающей способности необходимо для каждой кратности i = 1, 2, …, 7 перебрать все возможные векторы ошибок e, содержащие ровно i единиц, сформировать для каждого принятый вектор r = v ⊕ e и выполнить процедуру декодирования, то есть вычислить синдром. Ошибка считается обнаруженной, если синдром ненулевой; число таких ситуаций составляет Nо. Общее число ошибок данной кратности определяется числом сочетаний:

Сin = n! / (i! · (n − i)!)

Обнаруживающая способность кода для каждой кратности вычисляется по формуле Со = Nо / Сin.

Код Хэмминга [7,4] является линейным: сумма двух кодовых слов также является кодовым словом. Поэтому принятый вектор r = v ⊕ e остается кодовым (синдром нулевой, ошибка не обнаруживается) тогда и только тогда, когда сам вектор ошибки e является ненулевым кодовым словом. Всего код содержит 24 = 16 кодовых слов: нулевое, 7 слов веса 3, 7 слов веса 4 и слово веса 7 (1111111). Слова веса 3: 0000111, 0011001, 0101010, 0110100, 1001100, 1010010, 1100001. Слова веса 4: 0011110, 0101101, 0110011, 1001011, 1010101, 1100110, 1111000.

Следовательно, Nо = Сin − Ai, где Ai – число кодовых слов веса i. Все ошибки кратности 1 и 2 обнаруживаются (d = 3), необнаруженными остаются 7 ошибок кратности 3, 7 ошибок кратности 4 и ошибка кратности 7. Результаты работы алгоритма представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| i | Сin | Nо | Со | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 7 | 1,000 | Все однократные ошибки обнаружены |
| 2 | 21 | 21 | 1,000 | Все двукратные ошибки обнаружены |
| 3 | 35 | 28 | 0,800 | Не обнаружено 7 ошибок: e совпадает с кодовым словом веса 3 |
| 4 | 35 | 28 | 0,800 | Не обнаружено 7 ошибок: e совпадает с кодовым словом веса 4 |
| 5 | 21 | 21 | 1,000 | Все пятикратные ошибки обнаружены |
| 6 | 7 | 7 | 1,000 | Все шестикратные ошибки обнаружены |
| 7 | 1 | 0 | 0,000 | Ошибка 1111111 – кодовое слово, не обнаружена |

# Список используемой литературы

- Телекоммуникации и сети. / В.А.Галкин, Ю.А.Григорьев Учебное пособие для вузов.- М.:Из-во МГТУ им.Н.Э.Баумана 2003 г.

- Методическое пособие по выполнению домашнего задания по дисциплине «Сети и телекоммуникации» / Галкин В.А. М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана. 2018 г.

- https://siblec.ru/telekommunikatsii/teoriya-peredachi-signalov/7-korrektiruyushchie-kody

- http://informkod.narod.ru/5_6item.htm

- http://project.net.ru/others/article7/net3_9.html