|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ                              Информатика и системы управления

КАФЕДРА                                 Системы обработки информации и управления

Лабораторная работа №1

По курсу «Теория управления»

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Подготовил:

Студент группы ИУ5-55Б

Дейнеко А.В.

21.09.2026

Проверил:

Лукьянов В.В.

2026 г.

Цель работы:

Ознакомиться с пакетом моделирования MATLAB. Освоить основные приемы моделирования систем автоматического управления.

Полученное задание:

Осуществить моделирование свободного движения системы при двух видах входных воздействий с нулевыми и ненулевыми начальными условиями в соответствии с вариантом:

| Вариант | порядок модели n | a0 | a1 | a2 | a3 | b0 | x(0) | x(1) (0) | x(2) (0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0,5 | 0,1 |

Ход работы:

Данная система представима в виде:

a3x+a2x+a1x+a0x=by

Для составления вектора состояний выполним замену:

x1=x2

x2=x3=x1

Подставим:

x3=by-a0x1-a1x2-a2x3a3

Создадим скрипт в MATLAB, чтобы описать данную систему в виде ДУ, dx=x1, x2,x3. Подсчет будем проводить с помощью метода ode45.

Математическая модель динамической системы:

Входное воздействие: y=1/y=sin(t)/y=0.

Вывод графика при помощи plot для заданного входного воздействия:

Графики переходных процессов:

y=1:

-Без начальных условий:

-С начальными условиями:

y=sin(t):

-Без начальных условий:

-С начальными условиями:

Вывод: мы ознакомились с MATLAB на примере моделирования систем автоматического управления с ode45 и plot для разных значений входных воздействий и начальных коэффициентов.

Контрольные вопросы

- Какую техническую систему можно считать линейной?

Техническую систему можно считать линейной, если её поведение может быть описано системой линейных дифференциальных уравнений.

ЛДУ – дифференциальное уравнение, в которое искомая функция и её производные входят только в первой степени, то есть линейно, и не перемножаются друг с другом.

- Что значит найти численное решение дифференциального уравнения?

Найти численное решение дифференциального уравнения означает использование численных методов для аппроксимации решения уравнения, когда аналитическое решение (т.е. решение в виде формулы) невозможно или слишком сложно получить. Численное решение дифференциального уравнения – это набор значений на каком-либо интервале, при подстановке которых в ДУ получится тождество.

- Найти передаточную функцию системы, динамика которой описывается дифференциальным уравнением 6y(3)+4y(2)+y(1)+3y=2u(1)+5u. Представить это уравнение в пространстве состояний и в матричном виде. Реализовать те же операции для дифференциального уравнения, сформированного по вариантам.

Заданное уравнение

6y⃛t+4yt+yt+3yt=2ut+5u(t)

Запишем ДУ в операторах дифференцирования:

t→p: ddt→p		p - оператора Лапласа

6p3yp+4p2yp+pyp+3yp=2pup+5u(p)

Передаточная функция системы:

Wp=ypu(p)=2p+56p3+4p2+p+3

Метод переменных состояния:

y1=y

y2=y1=y⇒y1=y2

y3=y2=y1=y⇒y2=y3

u1=u

u2=u

y⃛=-46y-16y-36y+26u+56u

y3=-23y3-16y2-12y1+13u2+56u1

Запишем динамику системы в матричном виде

y=Ay+Bu

y1y2y3=010001-12-16-23x1x2x3+0 0 0 0 56 13  u1u2

Уравнение по варианту

0,5xt+0,5xt+xt=2y(t)

Запишем ДУ в операторах дифференцирования:

t→p: ddt→p

0,5p2xp+0,5pxp+xp=2y(p)

Передаточная функция системы:

Wp=ypu(p)=20,5p2+0,5p+1

Метод переменных состояния:

x1=x

x2=x1=x⇒x1=x2

y1=y

x=-3x-7x+10y

x2=-3x2-7x1+10y1

x1=x2

x2=4y-2x1-x2

Запишем динамику системы в матричном виде

x=Ax+By

x1 x2 =0    1-2 -1 x1 x2 +04y1

- Метод интегрирования реализуется функцией ode45, что означает 4 и 5, каким образом гарантируется заданная точность решения?

Функция ode45 осуществляет интегрирование численным методом Рунге-Кутта 4-го порядка, а с помощью метода 5-го порядка контролирует относительные и абсолютные ошибки интегрирования на каждом шаге и изменяет величину шага интегрирования так, чтобы обеспечить заданные пределы ошибок интегрирования.

Для этого вычисляются решения 4-го и 5-го порядков на каждом шаге. Затем производится расчёт дисперсии или среднего квадратичного отклонения.	 В случае, если полученная характеристика получилась больше заданного порога (шага интегрирования), необходимо уменьшить шаг и провести расчёты повторно, иначе принять новое значение и продолжить выполнять вычисления.

- Показать на графике (посчитать вручную), как, зная начальные условия x(0) и y(0), получить следующую точку x(1) и y(1) методом Эйлера, модифицированным методом Эйлера, методом Рунге-Кутты 4 порядка.

Для метода Эйлера:

x(1) = x(0) + h ∗ f(x(0), y(0))

y(1) = y(0) + h ∗ g(x(0), y(0))

Для модифицированного метода Эйлера:

Сначала вычисляем предсказанные значения:

xpred = x(0) + h ∗ f(x(0), y(0))

ypred = y(0) + h ∗ g(x(0), y(0))

Затем корректируем:

x(1) = x(0) + (h/2) ∗ (f(x(0), y(0)) + f(xpred, ypred))

y(1) = y(0) + (h/2) ∗ (g(x(0), y(0)) + g(xpred, ypred))

Для метода Рунге-Кутты 4 порядка:

k1 = h ∗ f(x(0), y(0))

k2 = h ∗ f(x(0) + h/2, y(0) + k1/2)

k3 = h ∗ f(x(0) + h/2, y(0) + k2/2)

k4 = h ∗ f(x(0) + h, y(0) + k3)

x(1) = x(0) + (1/6) ∗ (k1 + 2 ∗ k2 + 2 ∗ k3 + k4)

y(1) = y(0) + (1/6) ∗ (k1 + 2 ∗ k2 + 2 ∗ k3 + k4)